| oddíl 1 IDENTIFIKACE LÁTKY A SPOLEČNOSTI |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Identifikátor výrobku: |  |  |
|  | HYDROXID SODNÝ |  |  |
|  | Index. č. CAS č. ES č. Registrační číslo | 011-002-00-6 1310-73-2 215-185-5 01-2119457892-27-xxxx |  |
| 1.2 | Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití: |  |  |
|  | čištění sifonů a odpadního potrubí |  |  |
| 1.3 | Podrobné údaje o dodavateli bezpečnostního listu: |  |  |
| 1.3.1 | Specifikace společnosti – distributor: |  |  |
|  | Název společnosti: |  | de Miclén Trading, s.r.o. |
|  | Adresa: |  | Hlavní 2, Velké Přítočno |
|  | IČO: |  | 25541226 |
|  | Tel./fax.: |  | +420 312 522 113, GSM: +420 602 703 155 |
|  | www: |  | www.demiclen.cz |
|  | e-mail: |  | sekretariat@demiclen.cz |
| 1.3.2 | Osoba odborně způsobilá zodpovědná za bezpečnostní list |  |  |
|  | e-mail: |  | Martina_sramkova@volny.cz |
| 1.4 | Telefonní číslo pro naléhavé situace |  |  |
|  | +420 602 414 051 nebo Toxikologické informační středisko, Na Bojišti 1, 128 08 Praha2, telefon nepřetržitě 224 919 293, 224 915 402, nebo (pouze ve dne 224 914 575) |  |  |

| *oddíl 2 Identifikace NEBEZPEČNOSTI |  |
| --- | --- |
| 2.1 | Klasifikace látky: |
| 2.1.1 | V souladu s nařízením EU č. 1272/2008: |
|  | Skin Corr. 1A H314 Eye Dam. 1 H318 Met. Corr. 1 H290 |
|  | Plné znění H vět a zkratek klasifikačních tříd je uvedeno v Oddíle 16 tohoto bezpečnostního listu |
| 2.1.2 | Nejzávažnější nepříznivé fyzikálně-chemické účinky |
|  | Rozpouštění látky ve vodě doprovází exotermní reakce, tj. vzniká teplo. Může být korozivní pro kovy. |
| 2.1.3 | Nejzávažnější nepříznivé účinky na lidské zdraví |
|  | Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí |
| 2.1.4 | Nejzávažnější nepříznivé účinky na životní prostředí |
|  | Produkt je silně žíravý, hydroskopický, dobře rozpustný ve vodě. Tvoří žíravé roztoky. Produkt je nehořlavý. |
| 2.2 | Prvky označení |
|  | Označení v souladu s nařízením EU č. 1272/2008: |
|  | NEBEZPEČÍ Hydroxid sodný, index. č. 011-002-00-6 H314 Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí H290 Může být korozivní pro kovy. # P102 Uchovávejte mimo dosah dětí. # P405 Skladujte uzamčené. # P260 Nevdechujte dýmy/mlhu/páry/aerosoly. # P264 Po manipulaci důkladně omyjte ruce velkým množstvím vody. # P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle. P301+P330+P331 PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení. P310 Okamžitě volejte lékaře. P303+P361+P353 PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou [nebo osprchujte]. P363 Kontaminovaný oděv před opětovným použitím vyperte P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. P304 + P340 PŘI VDECHNUTÍ: Přeneste osobu na čerstvý vzduch a ponechte ji v poloze usnadňující dýchání. P501 Odstraňte obsah/obal jako nebezpečný odpad. |
| 2.3 | Další nebezpečnost |
|  | Látka nesplňuje kritéria pro látky PBT nebo vPvB v souladu s přílohou XIII Nařízení EU 1907/2006. |
| 2.4 | Další informace |
|  | Nesmí být používán v dosahu zdrojů zapálení Další informace, týkající se obalu látky v souladu s dalšími předpisy, viz Oddíl 15 |

| *oddíl 3 SLOŽENÍ / Informace o složkách |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1 | Látky |  |  |  |
| Charakteristika: Mikropecičky hydroxidu sodného |  |  |  |  |
| Nebezpečné látky: |  | Indexové č. č. EC CAS č. Registračné číslo | Obsah (%hm.) | Klasifikace dle (ES) č. 1272/2008 |
| Hydroxid sodný |  | 011-002-00-6 215-185-5 1310-73-2 01-2119457892-27-xxxx | <= 100 | Skin Corr. 1A H314 Eye Dam. 1 H318 Met. Corr. 1 H290 |
| Plné znění H vět je uvedeno v Oddíle 16 tohoto bezpečnostního listu |  |  |  |  |

| oddíl 4 Pokyny pro první pomoc |  |
| --- | --- |
| 4.1 | Popis první pomoci |
| 4.1.1 | Všeobecné pokyny |
|  | Projevují-li se zdravotní potíže, nebo v případě pochybností nebo nehody vyhledejte lékařskou pomoc a poskytněte mu informace z tohoto bezpečnostního listu. Ve všech případech zajistit postiženému duševní klid a zabránit prochlazení. Postižený nedýchá: je nutné okamžitě provádět umělé dýchání. Nedávat umělé dýchání z úst do úst nebo z úst do nosu. Použijte váček k umělému dýchání nebo oživovací přístroj. Zástava srdce: je nutné okamžitě zahájit nepřímou masáž srdce. Bezvědomí: je nutné postiženého uložit a transportovat ve stabilizované poloze na boku. |
| 4.1.2 | V případě nadýchání: |
|  | Postiženého přeneste na čerstvý vzduch. Postiženého uložte na klidné místo, přikryjte a držte v teple. Přivolejte lékaře. |
| 4.1.3 | V případě zasažení očí: |
|  | Okamžitě začněte vyplachovat oči při otevřených víčkách směrem od vnitřního koutku k vnějšímu, proudem pitné vody po dobu nejméně 15 minut. Chraňte nezraněné oko. Okamžitě přivolejte lékaře. Pokud má postižený kontaktní čočky, neprodleně je vyjměte. |
| 4.1.4 | V případě zasažení kůže: |
|  | Ihned svlečte potřísněné šatstvo; před mytím nebo v jeho průběhu sundejte prstýnky, hodinky, náramky, jsou-li v místech zasažení kůže. Postižené místa na kůži okamžitě opláchnout velkým množstvím vlažné vody. Poleptané části kůže překryjte sterilním obvazem. Nezbytná okamžitá lékařská pomoc, neošetřené poleptání pokožky zapříčiňuje těžce hojivé rány. |
| 4.1.5 | V případě požití: |
|  | Okamžitě vypláchněte ústní dutinu vodou. Podejte vypít 2-5 dl chladné vody. V žádném případě nevyvolávat zvracení. Hrozí perforace jícnu a žaludku. Nepodávejte aktivní uhlí. |
| 4.2 | Nejdůležitější akutní a opožděné symptomy a účinky |
|  | Silně žíravé účinky. Leptá kůži a sliznice. |
| 4.3 | Pokyn týkající se okamžité lékařské pomoci a zvláštního ošetření |
|  | V případě požití je nutno okamžitě přivolat rychlou záchrannou službu. V případě těžších poleptání, nebo pokud si nejste jisti, přivolejte rychlou záchrannou službu. V případě drobných nehod – styku malého množství žíravé látky s kůží nebo očima je nutné lékařské ošetření a sledování minimálně následujících 48 hodin. |

| oddíl 5 Opatření pro HAŠENÍ POŽÁRU |  |
| --- | --- |
| 5.1 | Vhodná hasiva: |
|  | Hasicí prášek. Oxid uhličitý (CO2). Látka není hořlavá. Hasící prostředky volte podle charakteru požáru. Pokud je to možné, odstraňte materiál z prostoru požáru. Ochlazujte nádoby s produktem vodní sprchou nebo mlhou. |
| 5.2 | Nevhodná hasiva |
|  | Ostrý vodní proud. |
| 5.3 | Zvláštní nebezpečnost vyplývající z látky nebo směsi: |
|  | Látka není výbušná. Při tepelném rozkladu může docházet ke vzniku toxických zplodin. |
| 5.4 | Pokyny pro hasiče |
|  | Nevstupovat do prostoru požáru bez odpovídajícího ochranného oblečení a nezávislého dýchacího přístroje. |
| 5.5 | Další informace |
|  | Kontaminovanou vodu na hašení sbírejte odděleně. V případě požáru nebo výbuchu nevdechujte dýmy. |

| oddíl 6 Opatření v případě náhodnéHO úniku |  |
| --- | --- |
| 6.1 | Opatření na ochranu osob, ochranné prostředky a nouzové postupy |
|  | Musí být zabráněno přímému kontaktu s produktem. Použijte osobní ochrannou výstroj. Místo úniku označte a izolujte. Udržujte nepovolané osoby mimo zasaženou oblast, na návětrné straně. Je nutné zamezit tvorbě prachu. O havárii uvědomte místní nouzové středisko (policie, hasiči). |
| 6.2 | Opatření na ochranu životního prostředí |
|  | Zabraňte úniku produktu do životního prostředí, vodních zdrojů, kanalizace nebo do půdy. Pokud se produkt dostal do vod, kanalizace nebo půdy, informujte příslušné orgány zabývající se ochranou životního prostředí. |
| 6.3 | Metody a materiál pro omezení úniku a pro čištění |
|  | Sesbírejte mechanicky. Shromážděte do vhodného označeného kontejneru pro další zpracování nebo odstranění. Odstraňujte jako nebezpečný odpad. Místo úniku opláchněte vodou. |
| 6.4 | Další pokyny |
|  | Nebezpečí uklouznutí při rozsypání produktu na zem. |
| 6.5 | Odkaz na jiné oddíly |
|  | Dále viz Oddíly 7, 8 a 13 |

| oddíl 7 Zacházení a skladování |  |
| --- | --- |
| 7.1 | Opatření pro bezpečné zacházení |
|  | Zajistěte dobré větrání pracoviště. Zamezte styku s kůží a očima. Vyhněte se tvorbě prachu. Při práci není dovoleno pít, jíst a kouřit a je nutno zachovávat pravidla osobní hygieny. Používejte osobní ochranné pomůcky (viz Oddíl 8). Zacházejte s obaly opatrně a opatrně je otevírejte. Dodržujte bezpečnostní pokyny pro práci s chemikáliemi. |
| 7.1.1 | Preventivní opatření na ochranu životního prostředí: |
|  | Při obvyklém použití odpadá. V případě havárie viz Oddíl 6. |
| 7.1.2 | Specifické požadavky nebo pravidla vztahující se k látce nebo směsi: |
|  | Skladujte a manipulujte ve shodě se všemi běžnými nařízeními a standardy platnými pro žíraviny. V místě zacházení zajistěte zdroj pitné vody, popř. zásobu pitné vody v minimálním množství 10 litrů na osobu. V místě zacházení musí být umístěna lékárnička. Měla by být k dispozici oční sprcha. |
| 7.2 | Podmínky pro bezpečné skladování látek a směsí včetně neslučitelných látek a směsí |
|  | Skladujte na čistém, suchém, dobře větraném místě. Uchovávejte v chladu. Skladujte z dosahu nekompatibilních materiálů – kovy. Sklad musí být vybaven lékárničkou a zdrojem pitné vody, popř. zásobou pitné vody minimálním množství 10 litrů na osobu. |
| 7.2.1 | Požadavky na typ materiálu použitého na obaly / nádoby |
|  | Nevhodné materiály nádob a obalů: Hliník. Zinek |
| 7.3 | Specifické konečné / specifická konečná použití |
|  | čištění sifonů a odpadního potrubí |

| oddíl 8 OMEZOVÁNÍ EXPOZICE / OSOBNÍ OCHRANNÉ PROSTŘEDKY |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8.1 | Kontrolní parametry |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1.1 |  | Látky, pro něž jsou stanoveny národní koncentrační limity v pracovním prostředí |  |  |  |  |  |  |  |  |
| NV 361/2007Sb., v platném znění - nejvyšší přípustný expoziční limit=PEL; nejvyšší přípustná koncentrace v pracovním ovzduší=NPK-P. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Chemický název |  |  |  | Číslo CAS | Obsah (hm. %) |  |  | PEL (mg/m3) |  | NPK-P (mg/m3) |
| Hydroxid sodný |  |  |  | 1310-73-2 | 30-60 |  |  | 1 |  | 2 |
| 8.1.2 |  |  | Látky, pro něž jsou stanoveny koncentrační limity v pracovním prostředí dle evropské směrnice č. 2000/39/ES |  |  |  |  |  |  |  |
| Chemický název |  |  |  |  |  | Číslo CAS | 8 h (mg/m3) |  | krátkodobě (mg/m3) |  |
| - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1.1 | Hodnoty DNEL |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Hydroxid sodný Pracovníci, Inhalačně, Dlouhodobá expozice, 1 mg / m3, Lokální účinky Spotřebitelé, Inhalačně, Dlouhodobá expozice, 1 mg / m3, Lokální účinky |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1.4 | Expoziční scénáře |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | V současné době nejsou zpracovány |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.2 | Omezování expozice |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.2.1 | Vhodné technické kontroly |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | V případě nedostačujícího větrání nebo klimatizace použijte místní odsávání. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.2.2 | Individuální ochranná opatření včetně osobních ochranných prostředků |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Užívané osobní ochranné prostředky musí být v souladu s nařízením vlády 495/2001 Sb. (transpozice směrnice 89/686/EEC). |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.2.2.1 | Obecná hygienická a ochranná opatření: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Při práci nejezte, nepijte a nekuřte. Po práci si umyjte ruce teplou vodou a mýdlem a ošetřete vhodným reparačním krémem. Potřísněný oděv a obuv ihned odložte. Perte samostatně. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.2.2.2 | Ochrana při dýchání |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Při vzniku prachu: Filtr proti prachu P2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.2.2.3 | Ochrana rukou |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Gumové rukavice. Vhodný materiál: PVC, Neopren, přírodní kaučuk, butylkaučuk |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.2.2.4 | Ochrana očí |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Těsně přiléhavé ochranné brýle. V místě manipulace by měla být k dispozici oční sprcha. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.2.2.5 | Ochrana kůže (celého těla): |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ochranný pracovní oděv a obuv. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.2.3 | Omezování expozice životního prostředí |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Nevypouštět do kanalizace, vodních toků, půdy |  |  |  |  |  |  |  |  |

| oddíl 9 Fyzikální a chemické vlastnosti |  |
| --- | --- |
| 9.1 | Informace o základních fyzikálních a chemických vlastnostech |
|  | a) vzhled: Tuhá bílá látka - mikroperličky b) zápach: bez zápachu c) prahová hodnota zápachu: Nezjištěno. d) pH: 14 e) bod tání / bod tuhnutí: cca 320°C f) počáteční bod varu a rozmezí bodu varu: cca 1390°C g) bod vzplanutí: Nezjištěno h) rychlost odpařování (butylacetát=1): Nezjištěno i) hořlavost (pevné látky, plyny): Nezjištěno j) horní/dolní mezní hodnoty hořlavosti: Nezjištěno k) tlak páry: Nezjištěno l) hustota páry (vzduch=1): Nezjištěno m) relativní hustota (při 20°C): 2,13 g/cm3 n) rozpustnost ve vodě: 420 g/l, Voda, při 0 °C 1.100 g/l, Voda, při 20 °C 3.470 g/l, Voda, při 100 °C o) rozdělovací koeficient: n-oktanol/voda: Nezjištěno p) teplota samovznícení: Nezjištěno q) teplota rozkladu: Nezjištěno r) viskozita: Nezjištěno s) výbušné vlastnosti: Nezjištěno t) oxidační vlastnosti: Nezjištěno |
| 9.2 | Další informace |
|  | Sypná hmotnost 1,4 kg/m3 (20°C) hydroxid sodný |

| oddíl 10 StÁlost a reaktivita |  |
| --- | --- |
| 10.1 | Reaktivita |
|  | Produkt je velmi reaktivní. Viz dále. |
| 10.2 | Chemická stabilita |
|  | Silně hydroskopická látka |
| 10.3 | Možnost nebezpečných reakcí |
|  | Koroduje kovy. Reaguje s kovy za vzniku vodíku. Nebezpečí exploze. Prudce reaguje s: kyselinami (exotermická reakce) S vodou tvoří silně žíravé roztoky |
| 10.4 | Podmínky, kterým je třeba zabránit |
|  | Silně hydroskopická látka, vyhněte se vzdušné vlhkosti a styku s vodou |
| 10.5 | Neslučitelné materiály |
|  | Kovy – hliník, zinek Kyseliny - Kyselina sírová. Kyselina dusičná. Kyselina chlorovodíková. Kyselina fluorovodíková. Oleum. Amonné soli. Lehké kovy, alkoholy, voda. |
| 10.6 | Nebezpečné produkty rozkladu |
|  | Tvorba hořlavého vodíku. |
| 10.7 | Další informace |
|  | S vodou tvoří silně žíravé roztoky. |

| oddíl 11 TOXIKOLOGICKÉ INFORMACE |  |
| --- | --- |
| 11.1 |  | Informace o toxikologických účincích směsi |
|  |  | Akutní toxicita: kritéria pro klasifikaci nejsou splněna Žíravost/dráždivost pro kůži: Způsobuje těžké poleptání kůže. Vážné poškození očí/podráždění očí: Vážné poškození očí Senzibilizace dýchacích cest/senzibilizace kůže: kritéria pro klasifikaci nejsou splněna Mutagenita v zárodečných buňkách: kritéria pro klasifikaci nejsou splněna Karcinogenita: kritéria pro klasifikaci nejsou splněna Toxicita pro reprodukci: kritéria pro klasifikaci nejsou splněna Toxicita pro specifické cílové orgány - jednorázová expozice: kritéria pro klasifikaci nejsou splněna Toxicita pro specifické cílové orgány - opakovaná expozice: kritéria pro klasifikaci nejsou splněna Nebezpečnost při vdechnutí: kritéria pro klasifikaci nejsou splněna |
| 11.2 | Další údaje o účincích na zdraví |
|  | Způsobuje vážné popáleniny a těžce se hojící rány. Škodlivý při vdechování, styku s pokožkou, požití. Vnikne-li produkt do očí, hrozí poškození až ztráta zraku. |

| oddíl 12 EKOLOGICKÉ INFORMACE |  |
| --- | --- |
| 12.1 | Toxicita |
| 12.1.1 | Akutní toxicita látky pro vodní organizmy |
|  | Toxicita pro ryby: LC 50 = 35-189 mg/l/96 hod. Toxicita pro bezobratlé: Ceriodaphnia sp. EC 50 = 40,4 mg/l/48 hod. |
| 12.2 | Perzistence a rozložitelnost |
|  | nestanovena |
| 12.3 | Bioakumulační potenciál |
|  | Bioakumulace v organismech je nepravděpodobná vzhledem k vysoké rozpustnosti produktu ve vodě. Biologická spotřeba kyslíku: nezpůsobuje. |
| 12.4 | Mobilita |
|  | Dobře rozpustný ve vodě. Při průniku produktu půdou může dojít k iontové výměně |
| 12.5 | Výsledky posouzení PBT a vPvB |
|  | Nejsou uvedeny |
| 12.6 | Jiné nepříznivé účinky |
|  | Škodlivý pro vodní organismy. Nutno zabránit úniku do kanalizace. |

| oddíl 13 POKYNY PRO odstraňování |  |
| --- | --- |
| 13.1 | Metody nakládání s odpady |
|  | S odpady nutno nakládat v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech v platném znění a ve znění souvisejících předpisů. Nemísit s komunálním odpadem. Zabránit úniku do kanalizace |
| 13.1.1 | Možné riziko při odstraňování |
|  | Prázdné obaly mohou obsahovat zbytky látky. |
| 13.1.2 | Způsob odstraňování látky |
|  | Nebezpečný odpad. Neutralizační stanice. |
| 13.1.3 | Doporučené zařazení odpadu |
| 13.1.3.1 | Látka |
|  | 06 02 04* Hydroxid sodný a hydroxid draselný |
| 13.1.3.2 | Obaly |
|  | 15 01 10* Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly těmito látkami znečištěné Dokonale vyprázdněné a vymyté obaly mohou být předány k recyklaci. |

| oddíl 14 Informace pro přepravU |  |
| --- | --- |
| # 14.1 UN číslo | # UN 1823 |
| # 14.2 OFICIÁLNÍ (OSN) POJMENOVÁNÍ PRO PŘEPRAVU | # hydroxid sodný, tuhý |
| # 14.3 Třída/třídy nebezpečnosti pro přepravu | # 8 |
| # 14.4 Obalová skupina | # II |
| # 14.5 Nebezpečnost pro životní prostředí | # ne |
| # 14.6 Zvláštní bezpečnostní opatření pro uživatele | # nejsou známa |
| # 14.7 HROMADNÁ PŘEPRAVA PODLE PŘÍLOHY II ÚMLUVY MARPOL A PŘEDPISU IBC | # netýká se |
| # 14.8 Pozemní doprava ADR/RID |  |
| Třída/klasifikační kód | 8/C6 |
| Obalová skupina: | II |
| Bezpečnostní značka | 8 |
| Popis: | # hydroxid sodný, tuhý |
| # 14.9 Námořní přeprava IMDG: |  |
| Třída: | 8 |
| Obalová skupina: | II |
| Bezpečnostní značka | 8 |
| Vlastní přepravní označení: | # hydroxid sodný, tuhý |
| Ems číslo: | F-A, S-B |
| Látka znečišťující moře | ne |
| # 14.10 Letecká doprava ICAO/IATA-DGR |  |
| Třída: | 8 |
| Obalová skupina: | II |
| Vlastní přepravní označení | # hydroxid sodný, tuhý |

| oddíl 15 Informace o předpisech |  |
| --- | --- |
| 15.1 | Předpisy týkající se bezpečnosti, zdraví a životního prostředí/specifické právní předpisy týkající se látky nebo směsi |
|  | Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 v platném znění Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 v platném znění Zákon č. 350/2011 Sb., o chemických látkách a směsích Zákon č 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví v platném znění Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, Zákon č. 185/2001 Sb. o odpadech, ve znění pozdějších předpisů a jeho prováděcí předpisy, Zákon č. 201/2012 Sb. o ochraně ovzduší ve znění pozdějších předpisů a jeho prováděcí předpisy, Zákon č. 477/2001 Sb. o obalech ve znění pozdějších předpisů a jeho prováděcí předpisy a další související předpisy. |
|  | Povinnosti (v souladu s §44a zákona 258/2000 Sb.) |
|  | Právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba je povinna vydat pro pracoviště, na němž se nakládá s nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými směsmi klasifikovanými jako žíravé (= třída a kategorii nebezpečnosti žíravost kategorie 1 se standardní větou o nebezpečnosti H314) písemná pravidla o bezpečnosti, ochraně zdraví a ochraně životního prostředí při práci s nimi. Pravidla musí být volně dostupná zaměstnancům na pracovišti a musí obsahovat zejména informace o nebezpečných vlastnostech látek a směsí uvedených ve větě první, se kterými zaměstnanci nakládají, pokyny pro bezpečnost, ochranu zdraví a ochranu životního prostředí, pokyny pro první předlékařskou pomoc. Text pravidel je právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba povinna projednat s orgánem ochrany veřejného zdraví příslušným podle místa činnosti. |
|  | Právnické osoby a podnikající fyzické osoby nesmějí prodávat nebezpečné chemické látky a chemické směsi klasifikované jako žíravé v prodejních automatech a do přinesených nádob |
|  | Právnické osoby a fyzické osoby nesmějí nabízet, darovat, prodávat ani jinak dodat, přenechat nebo obstarat pro fyzickou osobu mladší 18 let nebo osobu, jejíž svéprávnost byla soudem omezena, nebezpečné chemické látky a chemické směsi klasifikované jako žíravé. |
| 15.1.1 | Další povinnosti týkající se obalů výrobků |
|  | Uzávěr odolný proti otevření dětmi a hmatatelná výstraha pro nevidomé. |
| 15.2 | Posouzení chemické bezpečnosti |
|  | nebylo dosud provedeno |

| *oddíl 16 DALŠÍ Informace |  |
| --- | --- |
| 16.1 | Plná znění H vět uvedených v Oddílech 2, 3 tohoto bezpečnostního listu: |
|  | H314 Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí. H318 Způsobuje vážné poškození očí H290 Může být korozivní pro kovy |
|  | Skin Corr. 1A Žíravost pro kůži kategorie 1A Eye Dam. 1 Vážné poškození očí kategorie 1 Met. Corr. 1 Korozivita pro kovy kategorie 1 |
| 16.2 | Pokyny pro proškolování |
|  | Školení bezpečnosti práce pro zacházení s chemickými látkami a směsmi. |
| 16.6 | Informace o zdrojích údajů použitých při sestavování bezpečnostního listu |
|  | Údaje výrobce a dodavatele uvedené v bezpečnostním listu Tento bezpečnostní list by měl být užíván ve spojení s materiálovým listem. Nenahrazuje jej. Informace zde uvedené jsou založeny na naší znalosti produktu v době publikace a jsou podány v dobré víře. Uživatel se upozorňuje na možné nebezpečí plynoucí z použití produktu k jiným účelům, než ke kterým je určen. To nedává uživateli výjimku ze znalosti a aplikace všech nařízení regulujících jeho činnost. Jedině na odpovědnosti uživatele je využít všechna nařízení požadovaná pro zacházení s produktem. Cílem zmíněných regulačních nařízení je pomoci uživateli splnit jeho povinnosti ohledně použití nebezpečných produktů. Tyto informace nejsou vyčerpávající. To nezprošťuje uživatele od nutnosti ujistit se, že neexistují ještě jiné zákonné předpisy, než byly zde zmíněny, mající vztah k užití a skladování produktu. To je výhradně uživatelova zodpovědnost. |
| 16.7 | Změny provedené v bezpečnostním listu |
|  | Změny provedeny v oddílech označených * |